论文核心内容概述

研究问题

背景： 在多核实时系统中，缓存（Cache）是影响性能（尤其是执行时间）的关键瓶颈。传统缓存感知调度方法主要依赖静态分析程序指令/数据访问模式或硬件特性（如缓存划分/锁定），存在分析复杂度高、可扩展性差、维护成本高、硬件依赖强等问题，难以应用于复杂系统（如包含并行任务）。

挑战： 如何在不依赖复杂静态分析或硬件修改的前提下，动态优化任务调度以提升缓存利用率，从而最大化系统吞吐量（或最小化任务完成时间/Makespan）？

任务模型： 任务以有向无环图（DAG） 形式组织，反映节点间的执行依赖关系（如图2示例）。这是许多实际系统（如实时数据处理、控制流）的常见模型。

核心解决方案：AJLR (Cache-Aware Allocation based on Learned Recency)

核心思想： 在作业（Job/Node）调度层级，基于学习的缓存近期性（Cache Recency） 进行动态分配，而非在指令/数据块层级操作缓存。

关键概念 - 缓存近期性 (Cache Recency)：

空间关系 (Spatial)： 作业被分配到哪个核心（Core）/集群（Cluster）。在相同核心执行可最大利用私有缓存（如L1），在共享缓存核心组（如L2集群）执行有次优收益。

时间关系 (Temporal)： 距离该作业上次执行的时间间隔。间隔越长，缓存内容被其他任务覆盖的可能性越大，缓存未命中（Cache Miss）风险越高。

核心组件 - 缓存近期性画像 (CRP, Cache Recency Profile)：

作用： 一个预测模型，用于估计作业分配到特定核心时，因其缓存近期性可能获得的执行时间加速比（Speedup） (相对于WCET)。

输入： 目标作业、候选核心、历史分配记录、CRP模型本身。

输出： 预计的执行时间缩减量 S(v_j, λ_k, H, CRP)。

构建： 通过离线分析/分析（Profiling） 实际系统运行数据（如测量不同“近期距离”下的执行时间）学习得到（Section 5）。它建立了近期距离 (Recency Distance)（如自上次执行以来其他任务访问的唯一缓存行数量，或近似为流逝时间）与执行时间加速比的关系（如图4）。

优势： 抽象了底层硬件细节（缓存大小、关联度、替换策略），组合了多级缓存、预取、总线争用等效应，易于在实践中应用。

分配算法 (AJLR - Algorithm 1)：

调度点： 当核心空闲或作业就绪时触发。

调度顺序：

按DAG优先级（RMPO）排序。

同优先级下，按作业WCET降序调度（优先给大作业更多核心选择机会）。

分配规则 (两级决策)：

MSF (Maximum Speedup First)： 计算当前待调度作业在所有空闲核心上的预测加速比 S(·)，构建加速比表 (SUT)。选择 S(·) 最高的 (作业, 核心) 对进行分配。

LCIF (Least Cache Impact First)： 当多个核心对同一作业给出相同 S(·) 时（如都命中共享缓存或完全未命中），选择对历史已分配在该核心上的作业的缓存收益影响最小的核心（公式1）。避免破坏其他作业的缓存亲和性。

更新： 更新分配历史记录 H。

实现特点：

在线、作业级调度。

非抢占式（仅在节点间抢占）。

分层调度：全局固定优先级 (gFPS) 在DAG级；工作保守 (Work-Conserving) 非抢占在节点级。

主要贡献

首创AJLR方法： 首个针对多DAG系统的、解耦于 (i) 软件指令/数据细节和 (ii) 特定硬件设置/扩展功能的缓存感知分配方法。

CRP概念与实现： 提出并实现基于学习近期性的执行时间预测模型 (CRP)，证明其在实际系统上的可行性（TacleBench案例研究，Section 5.2）。

实验验证：

概念验证 (Sec 6.2)： 在真实Intel i5平台（4核，3级缓存）上运行TacleBench任务集，AJLR显著降低了Makespan（图6a）。

有效性证明 (Sec 6.3, 6.4)： 大量仿真实验表明AJLR通过降低缓存未命中率（图9），显著优于最先进的DAG调度方法（WF+EO）：

单DAG：平均Makespan更低（图7, 8）。

多DAG并发：各DAG的Makespan普遍降低（图10-13），尤其在系统负载适中时效果最佳。

鲁棒性验证 (Sec 6.5)： 即使在CRP模型存在显著预测误差（Pr=误差概率，Pe=误差幅度）的情况下，AJLR仍能保持优于WF+EO的性能（图14, 15）。

实验关键结果

AJLR通过将作业分配到“缓存友好”的核心，有效减少了缓存未命中（尤其是L1和L2），缩短了作业实际执行时间。

相较于WF+EO，AJLR能更快、更有效地“预热”缓存。

工作负载较低（Workload < 100）时，AJLR优势最明显（缓存命中率高）。

工业应用价值： 在合作方的5G基站系统（8核）上实现了约14%的平均Makespan降低。